Приложение _______ к Договору подряда от «___»___________20___г.

Инструкция по эксплуатации дверного доводчика

[image: image1.jpg]


Сектора закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируются двумя  раздельными винтами регулировки скорости, сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».


   ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки!



1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» («CLOSING») регулируется поворотом винта.
   - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
   - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

2. Скорость «ДОВОДКИ» («LATCH») регулируется поворотом винта.
   - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
   - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость. 


Рекомендации по эксплуатации:

1. Доводчик имеет функцию самозакрывания -  не толкайте дверь. 
2. Винт крепления рычага всегда должен быть надежно затянут. 
3. Через полмесяца проверьте затяжку шурупов и винтов.
4. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте   скорости закрывания  и доводки двери.

5. При длительном открытии двери рекомендуется разъединить колено рычага!!!

         Заказчик                            _______________/_______________






подпись


Ф.И.О.

Приложение _______ к Договору подряда от «___»___________20___г.
Инструкция по пользованию домофонной системой

1. Домофонная система (домофон) — электронная система, состоящая из устройств, передающих сигнал от вызывного блока к переговорному устройству. Эта система ограничивает доступ посторонних лиц к пользованию общим имуществом. Домофонная система включает в себя: блок вызова, коммутатор, блок питания, трубку, запирающее устройство.

[image: image2.png]AELEABAELELE\ B BLE

(I
I

-~ L

EETEPCEEE LS

BUD-302M BYA302M

Tech. support.

e o

S =
- & @ 3

m_mwmm



2. Для вызова абонента наберите номер нужной Вам квартиры. Прозвучит вызывной сигнал в УКП или мониторе вызванной квартиры и он же продублируется в блоке вызова. При снятии абонентом трубки вызывной сигнал прекращается. Вы можете говорить с абонентом.

3. Для открывания замка входной двери подъезда абонент после снятия трубки дожжен нажать кнопку открывания замка на УКП или мониторе и удерживать ее в течение 1-2 секунд. Замок открывается, звучит сигнал. Вам нужно открыть дверь и войти. Для перевода домофона в дежурный режим абоненту необходимо повесить трубку.

4. В случае ошибки при наборе номера квартиры абонента на блоке вызова необходимо нажать кнопку [*] и повторить набор.

5. Для открывания замка ключом нужно коснуться им соответствующего считывателя блока вызова. Прозвучит один короткий сигнал. Вам нужно открыть дверь и войти.

[image: image3.jpg]EPYTE HOMEP KBAPTVPI
WKIATE OTBETA
NP OWHBKE

HAXMUTE
W NOBTOPUTE HABOP|




6. Для открывания замка изнутри подъезда нужно нажать кнопку для выхода, которая расположена с обратной стороны блока вызова.

[image: image4.jpg]


7. В случае блокировки замка и невозможности открыть дверь ключом и/или кнопкой для выхода из подъезда не обходимо отключить домофонную систему от питания. Для этого нужно в электрощитке, в котором подключен домофон, вытащить домофонную вилку из розетки или на блоке управления (коробочка серого цвета) тумблер постасвить в положение «О». Далее необходимо вызвать специалиста для устранения неисправности.

8. Нельзя наносить на пластину замка какие-либо материалы и жидкости. Например, приклеивать скотч, намазывать клеем, поливать жидкостью и т.д. и т.п.

9. Не допускать сильного стука доводчика об дверь во избежание причинения внутренних повреждений Вашей домофонной системе.

10. Относиться к оборудованию бережно, не допускать механических повреждений домофонной системы.

11. При обнаружении какой-либо неисправности домофонной системы обратиться к специалисту.

          Заказчик                    ________________/_______________



 


подпись


Ф.И.О.

